Teelichthalter Elefant Online seit dem 10-12-2003

Diese Bastelanleitung stammt von BlueDevil

folgendes wird an Material gebraucht:

- Holz zum Aussägen ca. 2 cm dick

- Glaseinsatz für Teelichter

- Dekupiersäge

- Papier, Schere und Bleistift zum Übertragen der Vorlage

- Schmirgelpapier in verschiedener Körnung

- Bohrmaschine mit Standvorrichtung

- Forstnerbohraufsatz 45mm

Schneide die Vorlage aus und übertrage sie auf das Holz. Danach sägst Du mit der Dekupiersäge den Elefant entlang der Konturen aus.

Schmirgel die Kanten zuerst mit groben dann mit feinem Schmirgelpapier glatt.

Spanne einen Forstnerbohrer (das ist ein runder Bohraufsatz, um Löcher ins Holz zu bohren) in die Bohrmaschine ein. Befestige die Bohrmaschine in dem Standgerät. Positioniere den Elefanten unterhalb des Bohraufsatzes. Schalte nun die Bohrmaschine ein und betätige den Hebel des Standgerätes langsam nach unten (am besten hält eine zweite Person den Holzelefanten fest, damit er beim aufsetzen des Bohrers nicht verrutscht).

Nun musst Du nur noch den Glaseinsatz in das Bohrloch geben und fertig ist der Teelichthalter-Elefant.